Zawór elektroniczny TEMPOMATIC z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

Zawór elektroniczny z jednorazową wylewką

Zasilanie sieciowe

Numer: 20801T2

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki, do zamocowania na płycie.

Zawór elektroniczny z zatrzaskową wylewką BIOCLIP.

Zawór na podczerwień dostarczany z 1 jednorazową, zatrzaskową wylewką L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Podstawa i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.

Niezależny detektor do zamocowania na płycie.

Elektrozawór Z3/8" z filtrem-uszczelką.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Podstawa Ø60 z chromowanego mosiądzu.

Antyblokada wypływu.

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.

Zawór elektroniczny  przystosowany w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Zawór z 30-letnią gwarancją.

Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:

- tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem,

- tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub automatyczne po 30 min wypływu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Przy trybie ON/OFF baterię należy zamontować tak, by detektor był z boku.