Stojący moduł Umywalka/Komora gospodarcza

Inox 304 satynowy

Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony

Numer: 180140

Opis do specyfikacji

Stojący moduł Umywalka/Komora gospodarcza (brudownik).

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1 mm.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Regulacja wysokości do 25 mm.

Prosta konserwacja: panel dostępu od przodu.

Dostarczany z korkiem 1"1/4 do umywalki i 1"1/2 do komory gospodarczej.

Bez przelewu.

Uchylna kratka z Inoxu na zawiasach.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 22 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0710140000]