Zbiorowy pisuar wiszący

Inox 304 satynowy - L. 2400 mm

Numer: 130120

Opis do specyfikacji

Zbiorowy pisuar wiszący 2400 x 575 x 275 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Dopływ wody z góry W1/2.

Dostarczany z 1 dyszą spłukującą ze stali nierdzewnej (pozioma perforowana rurka), która umożliwia kompletne opłukanie ścianki pisuaru.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Odpływ z prawej strony. Odpływ wody 1"1/2.

Dostarczany z mocowaniami.

Możliwość dodania jednej lub kilku przegród z bakteriostatycznego Inoxu 304 (nr 100900). Do zamocowania bezpośrednio na pisuarze w dowolnym miejscu.

Porada instalacyjna: jeśli planowana jest instalacja 2 pisuarów obok siebie, zalecamy zamówienie jednego pisuaru z odpływem z lewej strony, a drugiego pisuaru z odpływem z prawej strony.

Waga: 32,1 kg.

30 lat gwarancji.