Podtynkowa bateria natryskowa z kolankiem

Bateria mechaniczna - Wodoszczelna skrzynka - Zestaw 2/2

Bez wylewki natryskowej

Numer: 2551

Opis do specyfikacji

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem wypływowym, zestaw 2/2.

Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), w komplecie z wylewką natryskową 6 l/min przy 3 barach.

Uchwyt pełny.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z Inoxu w połysku, z wyjściem ściennym w postaci kolanka wypływowego.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.