Szafka z lustrem 3 w 1

Lustro - Elektroniczny dozownik mydła - Suszarka do rąk

Czarna matowa melamina i Inox 304 - 600 mm

Numer: 510207

Opis do specyfikacji

3-funkcyjna szafka z lustrem: lustro, elektroniczny dozownik mydła i suszarka do rąk.

Designerska szafka wykończona czarną matową melaminą i Inoxem 304.

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła i suszarka do rąk z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Szybka i łatwa instalacja:

- Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe z transformatorem 230 V / 50-60 Hz.

- Niewidoczne mocowania: produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień.

- Regulowane zawiasy.

Moduł 3-funkcyjny:

Szklane lustro o grubości 4 mm i panel z czarnego szkła z podświetlanymi piktogramami.

Elektroniczny dozownik mydła:

- Antywyciekowa pompa dozująca.

- Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.

- Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP, lub specjalnego mydła w piance.

Suszarka do rąk z intensywnym nadmuchem:

- Ultraszybkie suszenie.

- Prędkość powietrza: 360 km/h. Przepływ powietrza: 39 l/s.

- Niskie zużycie energii: 1 350 W.

- Poziom hałasu: 70 dBA.

- Klasa I, IP23. CE.

- 3 lata gwarancji.

Podświetlenie umywalki taśmami LED.

Odporny na wandalizm model z zamknięciem na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia pracy ciągłej dozownika mydła lub suszarki do rąk.

Wbudowana półka do przechowywania produktów.

Istnieje możliwość połączenia kilku szafek w celu stworzenia ściany luster: śruby łączące w zestawie.

Wymiary: 600 x 223 x 1 000 mm.

Waga: 29 kg.

Szafka z lustrem z 30-letnią gwarancją.

CE.