Szafka z lustrem 3 w 1

Lustro - Elektroniczny dozownik mydła - Podajnik ręczników papierowych

Czarna matowa melamina i Inox 304 - 600 mm

Numer: 510209

Opis do specyfikacji

3-funkcyjna szafka z lustrem: lustro, elektroniczny dozownik mydła i podajnik ręczników papierowych.

Designerska szafka wykończona czarną matową melaminą i Inoxem 304.

Bezdotykowe działanie dla jeszcze lepszej higieny: dozownik mydła z automatyczną detekcją dłoni przez komórkę na podczerwień.

Szybka i łatwa instalacja:

- Jedno podłączenie elektryczne dla wszystkich elementów: zasilanie sieciowe z transformatorem 230 V / 50-60 Hz.

- Niewidoczne mocowania: produkt dostarczany ze śrubami ze stali nierdzewnej do ścian betonowych lub drewnianych wzmocnień.

- Regulowane zawiasy.

Moduł 3-funkcyjny:

Szklane lustro o grubości 4 mm i panel z czarnego szkła z podświetlanymi piktogramami.

Elektroniczny dozownik mydła:

- Antywyciekowa pompa dozująca.

- Zbiornik o dużej pojemności: 5 litrów.

- Przystosowany do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP, lub specjalnego mydła w piance.

Podajnik ręczników papierowych:

- System dystrybucji pojedynczych ręczników.

- Wymiary: 120 × 275 × 360 mm.

- Pojemność: 500 sztuk.

Podświetlenie umywalki taśmami LED.

Odporny na wandalizm model z zamknięciem na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE.

Antyblokada: automatyczne wyłączenie w przypadku wykrycia pracy ciągłej.

Wbudowana półka do przechowywania produktów.

Istnieje możliwość połączenia kilku szafek w celu stworzenia ściany luster: śruby łączące w zestawie.

Wymiary: 600 x 223 x 1 000 mm.

Waga: 28,5 kg.

Szafka z lustrem z 30-letnią gwarancją.

CE.