Bateria czasowa TEMPOMIX 3

Delikatne uruchamianie - Model stojący: H.175 mm - Inox: matowa czerń

Przycisk-pokrętło

Numer: 794110BK

Opis do specyfikacji

Stojąca, czasowa bateria umywalkowa na przycisk, który jest jednocześnie pokrętłem do regulacji temperatury.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund, z możliwością regulacji od 6 do 9 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 3 do 6 l/min.

Antyosadowy napowietrzacz odporny na wandalizm.

Korpus z Inoxu w czarnym matowym wykończeniu.

Wysokość 175 mm: do umywalek częściowo zabudowanych.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.